#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include <DHT.h>

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

#define DHTPIN 7

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

SoftwareSerial BT(10,11);

// Relays

#define RELAY1 2

#define RELAY2 3

#define RELAY3 4

#define RELAY4 5

#define PUMP 6

// Moisture Sensors

#define MOISTURE1 A0

#define MOISTURE2 A1

#define MOISTURE3 A2

#define MOISTURE4 A3

// Buttons

#define BTN1 8

#define BTN2 9

#define BTN3 12

#define BTN4 13

char command;

int currentPart = 0;

bool paused = false;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

BT.begin(9600);

dht.begin();

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))

{

while(true);

}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

pinMode(RELAY1, OUTPUT);

pinMode(RELAY2, OUTPUT);

pinMode(RELAY3, OUTPUT);

pinMode(RELAY4, OUTPUT);

pinMode(PUMP, OUTPUT);

pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN3, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN4, INPUT_PULLUP);

stopAll();

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setCursor(0,20);

display.println("SMART");

display.println("IRRIGATION");

display.display();

delay(2000);

}

void loop()

{

displaySensorData();

if(BT.available())

{

command = BT.read();

if(command=='1')

{

stopAll();

digitalWrite(RELAY1,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

currentPart=1;

paused=false;

}

else if(command=='2')

{

stopAll();

digitalWrite(RELAY2,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

currentPart=2;

paused=false;

}

else if(command=='3')

{

stopAll();

digitalWrite(RELAY3,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

currentPart=3;

paused=false;

}

else if(command=='4')

{

stopAll();

digitalWrite(RELAY4,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

currentPart=4;

paused=false;

}

else if(command=='0')

{

stopAll();

currentPart=0;

paused=false;

}

else if(command=='5')

{

stopAll();

paused=true;

}

else if(command=='6')

{

if(paused)

{

if(currentPart==1)

{

digitalWrite(RELAY1,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

}

else if(currentPart==2)

{

digitalWrite(RELAY2,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

}

else if(currentPart==3)

{

digitalWrite(RELAY3,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

}

else if(currentPart==4)

{

digitalWrite(RELAY4,LOW);

digitalWrite(PUMP,LOW);

}

paused=false;

}

}

}

}

void stopAll()

{

digitalWrite(RELAY1,HIGH);

digitalWrite(RELAY2,HIGH);

digitalWrite(RELAY3,HIGH);

digitalWrite(RELAY4,HIGH);

digitalWrite(PUMP,HIGH);

}

void displaySensorData()

{

int moisture = 0;

int part = 0;

if(digitalRead(BTN1) == LOW)

{

moisture = map(analogRead(MOISTURE1), 1023, 0, 0, 100);

part = 1;

}

else if(digitalRead(BTN2) == LOW)

{

moisture = map(analogRead(MOISTURE2), 1023, 0, 0, 100);

part = 2;

}

else if(digitalRead(BTN3) == LOW)

{

moisture = map(analogRead(MOISTURE3), 1023, 0, 0, 100);

part = 3;

}

else if(digitalRead(BTN4) == LOW)

{

moisture = map(analogRead(MOISTURE4), 1023, 0, 0, 100);

part = 4;

}

else

{

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10,10);

display.print("SMART");

display.setCursor(10,25);

display.print("IRRIGATION");

display.setCursor(10,45);

display.print("Press Button");

display.display();

return;

}

float temp = dht.readTemperature();

if(isnan(temp))

{

temp = 0;

}

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setCursor(0,0);

display.print("P");

display.print(part);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0,25);

display.print("Moisture:");

display.print(moisture);

display.print("%");

display.setCursor(0,45);

display.print("Temp:");

display.print(temp);

display.print(" C");

display.display();

Serial.print("Part=");

Serial.print(part);

Serial.print(" Moisture=");

Serial.println(moisture);

delay(200);

}